候诊椅、电锅炉、全自动洗涤脱水机及全自动干衣机采购更正公告（第一次）

#### 一、项目基本情况

原公告的采购项目编号：[350101]91350181MA32QR4T2W[GK]2025001

原公告的采购项目名称：候诊椅、电锅炉、全自动洗涤脱水机及全自动干衣机

首次公告日期：2025年08月06日

#### 二、更正信息：

更正事项：采购文件和采购公告

更正原因：

技术和服务要求修改。

更正内容：

原公告的获取招标文件结束日期：2025-08-13，更正为：2025-08-29。

原公告的投标文件提交截止时间：2025-08-28 09:30:00，更正为：2025-09-09 09:30:00。

原公告的开标时间：2025-08-28 09:30:00，更正为：2025-09-09 09:30:00。

更正技术和服务要求：

- 原招标文件“第五章 招标内容及要求 第二大点技术和服务要求（以“★”标示的内容为不允许负偏离的实质性要求） 第（一）项 采购包1候诊椅 第8小点座椅”：

8.座椅

8.1座椅需符合以下标准：

8.1.1 GB/T 3325-2017 金属家具通用技术条件

8.1.2 QB/T 1951.2-2013 金属家具 质量检验及质量评定

8.1.3 QB/T 4767-2014 家具用钢构件

8.1.4 QB/T 2904-2007 自结皮硬质聚氨酯泡沫塑料

8.1.5 GB 8624-2012 建筑材料及制品燃烧性能分级

8.1.6 GB/T 231.1-2018 金属材料 布氏硬度试验 第1部分: 试验方法

8.1.7 GB/T 228.1-2021 金属材料 拉伸试验 第1部分:室温试验方法

8.1.8 GB/T 10357.3-2013 家具力学性能试验 第3部分：椅凳类强度和耐久性

8.1.9 GB/T 2912.1-2009 纺织品 甲醛的测定 第1部分：游离和水解的甲醛（水萃取法）

8.2检测结果符合以下要求：

8.2.1座椅表观密度≥300kg/m³，表面硬度（邵氏 D）≥300kg/m³，等级≥35；

8.2.2简支梁冲击强度≥300kg/m³等级 ≥6KJ/m²或不断裂；

8.2.3握螺钉力≥300kg/m³等级≥800N；

8.2.4金属件外观性能要求：涂层应无漏喷，锈蚀，涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等；金属喷涂层涂层厚度≥60～130μm；金属喷漆（塑）涂层硬度达≥5H；金属喷漆（塑）涂层耐腐蚀检测：≥100h内，观察在溶液中样板上划道两侧≥3mm以外，应无鼓泡产生；≥100h后，检查划道两侧≥3mm外，应无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象；金属喷漆（塑）涂层附着力应≥2级；

8.2.5座面静载荷：力≥2000N，≥10次；座面耐久性：载荷≥950N，循环≥200000次；座面平衡载荷≥1800N，≥10次；座面平衡载荷≥1800N，≥10次；座面冲击：跌落高度≥300mm，≥10次。

8.2.6椅背静载荷：力≥700N，≥10次；椅背耐久性：载荷≥330N，循环≥200000次；椅背冲击：高度≥620mm，角度≥68°，≥10次。

8.2.7脚部横档/支托、腿部支托静载荷：力≥1500N，≥10次。

8.2.8扶手侧向静载荷：力≥900N，≥10次；扶手垂直向下静载荷：力≥1000N，≥10次；扶手冲击：高度≥620mm，角度≥68°，≥10次。

8.2.9椅腿前向静载荷：力≥760N，椅腿侧向静载荷：力≥760N。

8.2.10椅凳类跌落试验：跌落高度≥900mm，角度≥10°，≥10次。

8.2.11座椅不得检测出泡沫塑料游离甲醛；力学性能（拉伸试验）：屈服强度≥Rᴘ₀.₂271MPa；抗拉强度≥447 MPa；断后伸长率≥A24%；燃烧性能（平板状建筑材料及制品A₁级）炉内温升≤30度，质量损失率≤50%，持续燃烧时间t₁=0s 总热值PCS≤2.0MJ/kg；

投标人或制造商须提供有效的第三方检测机构（具有CMA或CNAS检测机构资质）出具的座椅检验报告（三人位或五人位一份）复印件加盖公章编入投标文件中（原件备查），同时提供在全国认证认可信息公共服务平台网站对检测报告的信息查询截图作为评审依据。

- 更正为：

8.座椅

8.1座椅需符合以下标准（包括但不限于），如有最新标准，按最新标准执行。

8.1.1 GB/T 3325-2024金属家具通用技术条件

8.1.2 QB/T 1951.2-2024 家具 质量检验及质量评定 第2部分：金属家具

8.1.3 QB/T 4767-2014 家具用钢构件

8.1.4 GB 8624-2012 建筑材料及制品燃烧性能分级

8.1.5 GB/T 231.1-2018 金属材料 布氏硬度试验 第1部分: 试验方法

8.1.6 GB/T 228.1-2021 金属材料 拉伸试验 第1部分:室温试验方法

8.1.7 GB/T 10357.3-2013 家具力学性能试验 第3部分：椅凳类强度和耐久性

8.1.8 GB 18584-2024 家具中有害物质限量

8.2检测结果符合以下要求：

8.2.1金属件外观性能要求：涂层应无漏喷，锈蚀，涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等；金属喷涂层涂层厚度≥60～130μm；金属喷漆（塑）涂层硬度达≥5H；金属喷漆（塑）涂层耐腐蚀检测：≥100h内，观察在溶液中样板上划道两侧≥3mm以外，应无鼓泡产生；≥100h后，检查划道两侧≥3mm外，应无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象；金属喷漆（塑）涂层附着力应≥2级；

8.2.2座面静载荷：力≥2000N，≥10次；座面耐久性：载荷≥950N，循环≥200000次；座面平衡载荷≥1800N，≥10次；座面平衡载荷≥1800N，≥10次；座面冲击：跌落高度≥300mm，≥10次。

8.2.3椅背静载荷：力≥700N，≥10次；椅背耐久性：载荷≥330N，循环≥200000次；椅背冲击：高度≥620mm，角度≥68°，≥10次。

8.2.4脚部横档/支托、腿部支托静载荷：力≥1500N，≥10次。

8.2.5扶手侧向静载荷：力≥900N，≥10次；扶手垂直向下静载荷：力≥1000N，≥10次；扶手冲击：高度≥620mm，角度≥68°，≥10次。

8.2.6椅腿前向静载荷：力≥760N，椅腿侧向静载荷：力≥760N。

8.2.7椅凳类跌落试验：跌落高度≥900mm，角度≥10°，≥10次。

8.2.8座椅甲醛释放量≤0.08mg/m³；力学性能（拉伸试验）：屈服强度≥Rᴘ₀.₂271MPa；抗拉强度≥447 MPa；断后伸长率≥A24%；燃烧性能（软质家具和硬质家具B1级）热释放速率峰值≤200kW，5min内总热释放量≤30MJ，最大烟密度≤75%；无有焰燃烧引燃或阴燃引燃现象；

投标人或制造商须提供有效的第三方检测机构（具有CMA或CNAS检测机构资质）出具的座椅检验报告（三人位或五人位一份）复印件加盖公章编入投标文件中（原件备查），同时提供在全国认证认可信息公共服务平台网站对检测报告的信息查询截图作为评审依据。

其他内容不变

更正日期：2025年08月21日

#### 三、其他补充事项

特别提醒：投标人在本项目更正公告之前上传的投标文件，需要重新通过投标客户端制作上传投标文件。否则造成的损失由投标人自行承担。

#### 四、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系。

###### 1.采购人信息

###### 名称：福建省福州结核病防治院

###### 地址：福州市仓山区福湾路湖边2号

###### 联系方式：059183568857

###### 2.采购代理机构信息

###### 名称：福州市坤德招标代理有限公司

###### 地址：福建省福州市鼓楼区五四路19号国泰大厦12层B区1207室

###### 联系方式：13763899212

###### 3.项目联系方式

###### 项目联系人：吴经理

###### 电话：13763899212

福州市坤德招标代理有限公司

2025年08月21日